Разделочная доска «Матрешка»

Выполнила Ковалева София Витальевна

Доска для разделки 
Всегда пригодится,                                                                                                     Готовить вы будете борщ или пиццу.
Тереть и нарезать,
Стругать и крошить,
Все можно на этой доске совершить!

Перед началом работы готовим следующие предметы:

- Деревянная резная разделочная доска;

- Грунт Сонет;

- Прибор для выжигания по дереву;

- Простой карандаш;

- Ластик;

- Набор гуашевых красок;

- Копировальная бумага;

- Кисточки;

- Лак акриловый;

- Баночка с чистой водой.

- Берём мягкую круглую синтетическую кисть и наносим слой грунта Сонет строго в одном направлении (справа налево), тем самым оставляя намек на древесную структуру, имитируя направления древесных волокон. Грунтуем в один слой, после чего хорошо просушиваем в естественных условиях, без фена. Когда грунт просохнет, проходимся шкуркой с мелким зерном.

- На грунтованую сторону разделочной доски переводим понравившиеся нам объекты (матрёшка) при помощи копировальной бумаги.

- Включаем прибор для выжигания в розетку и подождём, пока нагреется наконечник. Приступаем к выжиганию, аккуратно обводя контуры каждого элемента рисунка. Не торопясь, ведь удалить лишнюю выжженную линию не удастся.

- Закончив выжигать, выключаем прибор из розетки. С помощью ластика уберём все карандашные линии.

- Теперь приготовим баночку с водой, набор гуашевых красок и кисточки. Для раскрашивания подойдут круглые кисточки, сделанные из волосков колонка или белки. Сначала разукрашиваем мелкие детали, цветовой фон, затем роспись.

- Откладываем доску на час, чтобы она хорошо просохла.

- Готовим лак глянцевый акриловый и кисть. Наносим лак на поверхность доски. Во время нанесения не нажимаем сильно на кисть, чтобы не размазать краски. Оставляем доску сохнуть на пару часов. Когда она высохнет, можно нанести еще один слой лака.

Стоимость затраченных материалов:

1.Доска резная- 400 рублей;

2.Кисть и гуашь- 200 рублей;

3.Грунтовка шлак- 300рублей.

Итого: 900 рублей.